TD - Optimiser la puissance souscrite d’un site.

- Partie A

Données de départ :

Voici les puissances maximales observées sur une semaine.

| Jour | Puissance Max (kVA) |
| --- | --- |
| Lundi | 32 |
| Mardi | 28 |
| Mercredi | 36 |
| Jeudi | 35 |
| Vendredi | 30 |
| Samedi | 22 |
| Dimanche | 15 |

- Votre tâche est d’analyser si la puissance souscrite de 36 kVA est adaptée ou excessive. Calculez le taux d’utilisation et proposez une optimisation.

- Montrer l’impact financier d’un changement de puissance. Prenons un exemple tarifaire.

- Abonnement 36 kVA : 35,64 €/mois HT

- Abonnement 30 kVA : 29,72 €/mois HT

- Dans ce cas quel choix feriez-vous ? (Développer)

→ Réduction de puissance ?
→ Gestion des charges pour éviter les dépassements ?
→ Automatisation ?

- Partie B

Partie 1 – Analyse d’un profil de consommation (20 à 25 min)

Objectif : Identifier les pics, creux et tendances de consommation sur un site type.

Contexte :
Une petite entreprise artisanale (boulangerie) est équipée d’un compteur Linky.
Elle dispose des puissances maximales journalières enregistrées sur 7 jours :

| Jour | Puissance max (kVA) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 35 | Four + climatisation + pétrins |
| Mardi | 33 | Activité normale |
| Mercredi | 36 | Pic de production matinée |
| Jeudi | 34 | Activité stable |
| Vendredi | 30 | Fin de semaine |
| Samedi | 26 | Activité réduite |
| Dimanche | 18 | Ouverture partielle |

Questions :

- Tracer et commenter la courbe de charge hebdomadaire (évolution des puissances max).

- Identifier les jours critiques où la puissance appelée est maximale.

- Calculer la puissance moyenne sur la semaine.

- En déduire le taux d’utilisation de la puissance souscrite (actuelle : 36 kVA).

- Conclure : la puissance est-elle adaptée, sous-dimensionnée ou surdimensionnée ?

Partie 2 – Étude du tarif HP/HC

Objectif : Comprendre l’impact économique d’un décalage de consommation vers les heures creuses.

Données fournies :

- Consommation totale mensuelle : 3 000 kWh

- Répartition actuelle : 80 % HP / 20 % HC

- Tarifs :

  - HP = 0,22 €/kWh

  - HC = 0,16 €/kWh

Questions :

- Calculer le coût mensuel actuel.

- Simuler le coût si l’entreprise déplace 30 % de sa consommation HP vers les HC.

- Calculer le gain en euros et en pourcentage.

- Discuter des actions concrètes pour atteindre ce transfert (quels équipements ? à quels horaires ?).

Partie 3 – Simulation d’effacement

Objectif : Découvrir le principe d’effacement et son intérêt économique.

Contexte :
Lors de périodes de forte demande, RTE propose aux entreprises partenaires de réduire leur consommation pendant 2 heures, contre rémunération.
Une entreprise peut effacer 10 kW pendant 2 heures, 10 fois par mois.
La rémunération est de 0,40 € par kWh effacé.

Questions :

- Calculer la quantité totale d’énergie effacée sur un mois.

- Calculer la rémunération mensuelle.

- Discuter des contraintes possibles pour l’entreprise.

Partie 4 – Réflexion

Objectif : Croiser les approches et tirer des conclusions globales.

Questions :

- Quel levier d’optimisation vous semble le plus efficace économiquement ?

- Quelle est la limite d’une réduction trop importante de puissance souscrite ?

- Quels outils de suivi ou d’automatisation recommanderiez-vous ?

- Comment ces stratégies participent-elles à la transition énergétique ?