| Séance 2 : Marché de l’énergie | Résumé Cette séance a pour objectif de présenter le fonctionnement général du marché de l’énergie, en particulier celui de l’électricité et du gaz. Elle permet aux étudiants de comprendre comment ces énergies sont échangées, quels sont les acteurs impliqués et comment les prix sont formés. Ce cours constitue une base essentielle pour la suite du cursus, car il permet de replacer les consommations énergétiques dans un cadre économique, technique et réglementaire plus large. Timothé EVEILLARD PIGEON Bleuenn SAS Aymeric |
| --- | --- |

Diaporama 1 : Titre / accueil

Objectif : Introduire le thème du marché de l’énergie

Le marché de l’énergie est au cœur des enjeux économiques, industriels et environnementaux actuels. L’électricité et le gaz sont des ressources essentielles au fonctionnement des entreprises, des collectivités et des ménages. Comprendre le fonctionnement de ce marché est indispensable pour analyser l’évolution des prix, les contraintes du système énergétique et les enjeux liés à la transition énergétique.

Diaporama 2 : Plan du cours

Objectif : Expliquer les grandes lignes du cours

- Définition et organisation du marché de l’énergie - Acteurs et fonctionnement général du marché - Spécificités de l’électricité et du gaz - Types de marchés et formation des prix (dont le marché spot) - Types de contrats et cadres d’échange (dont le PPA) - Enjeux actuels et synthèse du marché de l’énergie

Diaporama 3 : Qu’est-ce que le marché de l’énergie ?

Objectif : Donner une définition claire et structurée

Le marché de l’énergie correspond à l’ensemble des échanges d’électricité et de gaz entre différents acteurs économiques. Il s’agit d’un marché organisé, structuré et encadré par des règles précises, tant au niveau national qu’européen. Son fonctionnement repose sur la confrontation entre l’offre et la demande, avec pour objectif d’assurer un approvisionnement continu en énergie tout en garantissant la sécurité du système.

Diaporama 4 : Les principaux acteurs du marché

Objectif : Identifier les rôles et interactions

Le marché de l’énergie repose sur plusieurs catégories d’acteurs aux rôles complémentaires. Les producteurs sont chargés de produire l’électricité ou d’extraire le gaz à partir de différentes sources. Les fournisseurs achètent l’énergie sur les marchés et la vendent aux consommateurs finaux. Les gestionnaires de réseaux assurent le transport et la distribution de l’énergie jusqu’aux points de consommation. Enfin, les consommateurs qui utilisent l’énergie transmise

Diaporama 5 : Spécificités de l’électricité

Objectif : Comprendre les contraintes propres à l’électricité

L’électricité présente une contrainte majeure : elle doit être produite et consommée en temps réel. Il est donc nécessaire de maintenir en permanence un équilibre entre la production et la consommation. Cette contrainte rend le système électrique particulièrement sensible aux variations de la demande, aux conditions météorologiques et à la disponibilité des moyens de production. Elle explique également la complexité de la gestion du réseau électrique.

Diaporama 6 : Spécificités du gaz

Objectif : Comprendre les particularités du gaz

Contrairement à l’électricité, le gaz peut être stocké dans des infrastructures adaptées. Cette capacité de stockage permet de mieux gérer les variations saisonnières de consommation, notamment liées au chauffage. Cependant, le marché du gaz reste fortement dépendant des importations et du contexte géopolitique international, ce qui peut influencer les prix et la sécurité d’approvisionnement.

Diaporama 7 : Fonctionnement général du marché

Objectif : Expliquer la logique économique

Le fonctionnement du marché de l’énergie repose sur la confrontation entre l’offre et la demande. Lorsque la demande augmente ou que l’offre diminue, les prix ont tendance à augmenter. Inversement, une offre abondante ou une baisse de la demande peut entraîner une diminution des prix. Ce mécanisme est commun à de nombreux marchés, mais il est particulièrement sensible dans le secteur de l’énergie.

Diaporama 8 : Les différents types de marchés de l’énergie

Objectif : Présenter les grandes catégories de marchés

Le marché de l’énergie ne se limite pas à un seul type d’échange. Il existe en réalité plusieurs marchés, organisés selon l’horizon de temps auquel l’énergie est échangée. On distingue tout d’abord les marchés de long terme, sur lesquels l’énergie est échangée plusieurs mois ou plusieurs années à l’avance. Ces marchés permettent aux acteurs d’anticiper leurs besoins et de sécuriser les volumes échangés. Il existe également des marchés de court terme, et notamment le marché spot. Le marché spot correspond à des échanges réalisés pour une livraison très proche, souvent le jour même où le lendemain. Sur ce marché, les prix reflètent directement l’équilibre instantané entre l’offre et la demande. Enfin, on peut distinguer des mécanismes d’ajustement, utilisés pour garantir l’équilibre du système en temps réel. Ces marchés permettent aux gestionnaires de réseau d’assurer la stabilité et la continuité de l’approvisionnement en énergie. Ces différents marchés jouent un rôle complémentaire et participent ensemble au bon fonctionnement du système énergétique.

Diaporama 9 : Les différents types de contrats de l’énergie

Objectif : Comprendre comment les échanges sont formalisés

En complément des différents marchés, l’énergie est échangée à travers des contrats qui définissent les conditions de fourniture. Ces contrats permettent de formaliser les échanges entre les acteurs du marché. Certains contrats sont conclus sur des durées relativement longues et fixent à l’avance les conditions générales de fourniture, comme les volumes et les périodes de livraison. D’autres contrats sont de plus courte durée et s’appuient davantage sur l’évolution des prix de marché. À ce stade du cursus, l’objectif n’est pas d’analyser les choix contractuels, mais de comprendre que ces contrats constituent le cadre dans lequel l’énergie est achetée et vendue. Les stratégies liées à ces contrats seront abordées ultérieurement dans le cursus.

Diaporama 10 : Le PPA (Power Purchase Agreement)

Objectif : Introduire un type de contrat spécifique dans le marché de l’énergie

Le PPA, ou Power Purchase Agreement, est un contrat de long terme conclu directement entre un producteur d’électricité et un consommateur, généralement une entreprise ou une collectivité. Ce type de contrat concerne le plus souvent de l’électricité issue de sources renouvelables, comme l’éolien ou le solaire. Le PPA permet de fixer à l’avance les conditions de fourniture de l’électricité sur une longue durée, souvent plusieurs années. Il contribue à sécuriser les revenus du producteur tout en assurant un approvisionnement stable pour le consommateur. À ce stade du cursus, le PPA est présenté comme un exemple de contractualisation spécifique du marché de l’énergie. Les enjeux économiques et stratégiques liés à ce type de contrat seront abordés plus tard dans le parcours.

Diaporama 11 : Facteurs influençant les prix

Objectif : Identifier les éléments explicatifs

Les prix de l’électricité et du gaz sont influencés par de nombreux facteurs. La météo joue un rôle important sur la consommation et certaines productions. La disponibilité des moyens de production, le prix des matières premières et le contexte géopolitique ont également un impact significatif. Ces éléments expliquent la variabilité des prix observée sur les marchés de l’énergie.

Diaporama 12 : Organisation du marché en Europe

Objectif : Situer le cadre européen

Le marché de l’énergie est organisé à l’échelle européenne. Les échanges entre pays permettent de mutualiser les ressources et de renforcer la sécurité d’approvisionnement. Cette organisation favorise la concurrence et influence directement les prix de l’électricité et du gaz au niveau national.

Diaporama 13 : Rôle de la régulation

Objectif : Comprendre l’encadrement du marché

Les marchés de l’énergie sont encadrés par des autorités de régulation. Leur rôle est de garantir la transparence des échanges, le respect des règles de concurrence et la protection des consommateurs. La régulation vise également à assurer la stabilité et la sécurité du système énergétique sur le long terme.

Diaporama 14 : Synthèse

Objectif : Consolider les acquis

Le marché de l’énergie est un système complexe reposant sur des échanges organisés entre de nombreux acteurs. Il permet d’assurer l’approvisionnement en électricité et en gaz en conciliant des contraintes techniques, économiques et réglementaires. L’électricité et le gaz présentent des caractéristiques différentes, notamment en matière de stockage et de gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande. Ces spécificités expliquent des fonctionnements de marché distincts et des niveaux de sensibilité variables aux facteurs externes. Les prix de l’énergie sont influencés par de nombreux éléments, tels que la météo, la disponibilité des moyens de production, le contexte géopolitique et l’organisation des marchés à différentes échéances, notamment le marché spot. Enfin, l’énergie est échangée à travers différents types de contrats, qui structurent les relations entre producteurs, fournisseurs et consommateurs. La compréhension de ces mécanismes constitue une base essentielle pour aborder les cours suivants du cursus.

Diaporama 15 : Exercice

Objectif : Mettre en application les notions de stratégie d’achat et de gestion du risque

Une entreprise industrielle consomme de l’électricité et du gaz pour assurer son activité. Elle observe des variations importantes du prix de l’énergie d’une année sur l’autre et souhaite mieux comprendre le fonctionnement du marché. Travail demandé : - Expliquer pourquoi le marché de l’électricité est particulièrement sensible aux variations de l’offre et de la demande. - Citer deux différences majeures entre le marché de l’électricité et celui du gaz. - Expliquer le rôle du marché spot dans la formation des prix de l’énergie. - Indiquer le rôle des principaux acteurs du marché de l’énergie. - Expliquer en quoi les types de contrats structurent les échanges d’énergie entre les acteurs.

Diaporama 16 : Corriger

Question 1 : Expliquer pourquoi le marché de l’électricité est particulièrement sensible aux variations de l’offre et de la demande. Le marché de l’électricité est très sensible car l’électricité doit être produite et consommée en temps réel. Il n’existe pas de stockage à grande échelle permettant d’absorber les variations de consommation. Toute variation de l’offre ou de la demande a donc un impact immédiat sur l’équilibre du système et sur les prix.

Diaporama 17 : Corriger

Question 2 : Citer deux différences majeures entre le marché de l’électricité et celui du gaz. L’électricité ne peut pas être stockée facilement et nécessite un équilibre permanent entre production et consommation. Le gaz, en revanche, peut être stocké, ce qui apporte plus de flexibilité dans la gestion de l’approvisionnement. De plus, le marché du gaz est fortement dépendant des importations et du contexte géopolitique international.

Diaporama 18 : Corriger

Question 3 : Expliquer le rôle du marché spot dans la formation des prix de l’énergie. Le marché spot correspond à des échanges d’énergie réalisés pour une livraison très proche, souvent le jour même où le lendemain. Les prix qui y sont observés reflètent directement l’équilibre entre l’offre et la demande à un instant donné. Le marché spot joue donc un rôle de référence dans la formation des prix de l’énergie.

Diaporama 19 : Corriger

Question 4 : Indiquer le rôle des principaux acteurs du marché de l’énergie. Les producteurs produisent l’électricité ou extraient le gaz. Les fournisseurs achètent l’énergie sur les marchés et la vendent aux consommateurs. Les gestionnaires de réseaux assurent le transport et la distribution de l’énergie. Les autorités de régulation veillent au bon fonctionnement et à l’encadrement du marché.

Diaporama 20 : Corriger

Question 5 : Expliquer en quoi les types de contrats structurent les échanges d’énergie entre les acteurs. Les contrats définissent les conditions de fourniture de l’énergie, telles que les volumes, les périodes de livraison et les modalités générales. Ils permettent de formaliser les échanges entre les acteurs du marché et d’organiser l’approvisionnement en énergie. Les types de contrats encadrent donc le fonctionnement du marché sans préjuger des stratégies d’achat.

QCM

### Question 1

Quel est l’objectif principal du marché de l’énergie ?

A. Maximiser les profits des producteurs
 B. Garantir l’équilibre entre l’offre et la demande
 C. Réduire la consommation des ménages
 D. Fixer des prix identiques en Europe

### Question 2

Quelle est la principale spécificité du marché de l’électricité ?

A. L’électricité est facilement stockable
 B. La production doit être exportée
 C. La production et la consommation ont lieu en temps réel
 D. Les prix sont fixes toute l’année

### Question 3

Quelle caractéristique distingue principalement le marché du gaz de celui de l’électricité ?

A. Le gaz est produit localement uniquement
 B. Le gaz peut être stocké
 C. Le gaz n’est pas soumis aux marchés internationaux
 D. Le gaz est consommé en temps réel uniquement

### Question 4

Quel acteur est responsable du transport et de la distribution de l’énergie ?

A. Le fournisseur
 B. Le producteur
 C. Le gestionnaire de réseau
 D. Le consommateur

### Question 5

Qu’est-ce que le marché spot ?

A. Un marché de long terme
 B. Un marché réservé aux producteurs
 C. Un marché d’échanges à très court terme
 D. Un marché à prix fixe

Question 6

Que reflètent principalement les prix sur le marché spot ?

A. Les coûts historiques de production
 B. Les décisions politiques
 C. L’équilibre instantané entre l’offre et la demande
 D. Les contrats de long terme

Question 7

Quel facteur influence directement les prix de l’énergie ?

A. Le nombre de consommateurs
 B. Les conditions météorologiques
 C. La couleur du réseau électrique
 D. Le type de compteur

### Question 8

À quoi servent les contrats sur le marché de l’énergie ?

A. À supprimer le risque énergétique
 B. À fixer uniquement les taxes
 C. À encadrer les conditions de fourniture de l’énergie
 D. À empêcher la concurrence

### Question 9

Qu’est-ce qu’un PPA (Power Purchase Agreement) ?

A. Un marché spot spécifique
 B. Un contrat de court terme
 C. Un contrat direct entre un producteur et un consommateur
 D. Un mécanisme d’ajustement du réseau

### Question 10

Pourquoi le marché de l’énergie est-il organisé à l’échelle européenne ?

A. Pour supprimer les réseaux nationaux
 B. Pour imposer un prix unique
 C. Pour renforcer la sécurité d’approvisionnement et la concurrence
 D. Pour limiter les échanges entre pays

Corrigé QCM – Cours 2 : Marché de l’énergie

- B

- C

- B

- C

- C

- C

- B

- C

- C

- C