| Séance 3 : Optimiser la consommation et la puissance souscrite | Résumé Comprendre les leviers d’optimisation de la facture électrique par la maîtrise de la consommation, le pilotage de la puissance souscrite, et les stratégies de gestion de charge (heures pleines / creuses, effacement, délestage). EVEILLARD Timothé, PIGEON Bleuenn, Aymeric SAS Année : 2025-2026 |
| --- | --- |

Diaporama 1 : Titre / accueil

Objectif : Présenter le cours, les objectifs

Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième module de notre formation sur l’électricité. Après avoir appris à lire et comprendre une facture, nous allons voir comment optimiser la consommation et la puissance souscrite. L’objectif est de savoir comment adapter sa consommation à ses besoins réels, identifier les bons leviers économiques, et agir pour réduire sa facture — sans nécessairement changer de fournisseur. »

Diaporama 2 : Plan de la séance

Objectif : Présenter le plan de la séance

Voici le plan de la session : - Introduction & rappels - Comprendre la puissance souscrite - Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) - Gestion de la charge & effacement - Cas pratique : optimiser la puissance souscrite - Synthèse & quiz final

Diaporama 3 : Rappels

Objectif : Faire le lien avec le/les cours précédents

Rappelez-vous : la facture d’électricité se compose de trois grandes parties : - Le coût de l’énergie, - Le coût d’acheminement (TURPE), - Les taxes et contributions. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la partie puissance souscrite, c’est-à-dire la capacité maximale que vous demandez au réseau. Cette valeur influence directement le montant fixe de votre abonnement, et une mauvaise estimation peut coûter cher.

Diaporama 4 : Qu’est-ce que la puissance souscrite

Objectif : Définir la notion, la différence entre puissance appelée et souscrite, unités, lien avec abonnement

La puissance souscrite est la puissance maximale que votre installation peut appeler sans déclencher le disjoncteur principal. Elle est exprimée en kVA (kilovoltampères). → Si vous dépassez cette puissance, votre disjoncteur coupe l’alimentation (particuliers) ou une pénalité est facturée (entreprises). → Si vous souscrivez trop haut, vous payez un abonnement inutilement élevé. → Si vous souscrivez trop bas, vous risquez des coupures ou pénalités. L’optimisation consiste donc à trouver le bon équilibre entre sécurité et coût.

Diaporama 5 : Comment déterminer sa puissance optimale ?

Objectif : Expliquer comment estimer la puissance nécessaire selon profil, simultanéité, équipements, facteur de puissance.

Pour estimer la puissance optimale, on prend en compte : - La somme des puissances des équipements susceptibles de fonctionner simultanément ; - Le facteur de simultanéité (tout ne fonctionne pas en même temps) ; - Le facteur de puissance (cos φ pour installations pro) ; - Et la marge de sécurité souhaitée. Les outils comme le portail Enedis mon-compte.enedis.fr ou les applications de suivi (Linky, Cap Energie, etc.) permettent d’analyser les puissances atteintes. On peut ainsi repérer les pics de consommation, afin d’ajuster la puissance souscrite.

Diaporama 6 : Exemple pratique : courbe de charge journalière

Objectif : Montrer une courbe de charge type (24h), identifier les pics et creux.

Voici un exemple de courbe de charge sur 24h pour un petit site industriel. On voit nettement deux pics : le matin (démarrage machines) et en fin d’après-midi. Le reste du temps, la puissance appelée reste faible. Si cette entreprise a souscrit une puissance basée sur les pics, elle paie cher toute l’année pour un besoin réel limité à quelques heures par jour. D’où l’importance d’un lissage de la charge ou d’un effacement des pointes.

Diaporama 7 : HP/HC : principe général

Objectif : Expliquer les heures pleines / creuses : but, fonctionnement, intérêt économique.

Un autre levier d’optimisation concerne les tarifs différenciés selon l’heure de consommation : les Heures Pleines (HP) et Heures Creuses (HC). - Les HC sont des périodes où la demande nationale est plus faible (souvent la nuit) : le kWh y est moins cher. - Les HP correspondent aux moments de forte demande : le tarif est plus élevé. L’idée est simple : déplacer une partie de sa consommation vers les heures creuses. Cela nécessite une bonne connaissance de ses usages et parfois une automatisation. https://www.enedis.fr/

Diaporama 8 : Exemple de plages HP/HC

Objectif : Donner des exemples concrets selon zone géographique.

Les plages HP/HC varient selon les communes. Exemples : - Lille : 22h30–6h30 - Lyon : 23h00–7h00 - Marseille : 23h30–7h30 Ces horaires sont fixés par Enedis, visibles sur votre facture ou espace client. Pour une entreprise, les HC peuvent aussi concerner les week-ends ou les jours fériés selon le contrat. https://data.enedis.fr/pages/accueil/

Diaporama 9 : Effacement et gestion de charge : définition

Objectif : Introduire la notion d’effacement, gestion active de la charge, et flexibilité.

L’effacement consiste à réduire temporairement la consommation électrique d’un site pour soulager le réseau ou éviter les pics tarifaires. Cela peut être : - Automatique (pilotage par gestionnaire d’énergie), - Contractuel (avec un opérateur d’effacement, rémunéré via RTE), - Volontaire (délestage interne). La gestion de charge est la planification ou la priorisation des usages : on évite que tous les équipements énergivores fonctionnent simultanément. https://www.rte-france.com/

Diaporama 10 : Les acteurs de l’effacement

Objectif Présenter le rôle de RTE, des agrégateurs, et les contrats possibles

En France, l’effacement est coordonné par RTE. Les opérateurs appelés “agrégateurs d’effacement” (Voltalis, Smart Grid Energy, etc.) regroupent plusieurs clients pour offrir une capacité effaçable au réseau. En contrepartie, les entreprises participant à ces programmes peuvent percevoir une rémunération. Ce dispositif contribue à la flexibilité énergétique et à la sécurité d’approvisionnement. https://www.cre.fr/

Diaporama 11 : Gestion de charge locale : exemples

Objectif : Démontrer des solutions concrètes : pilotage de chauffe, stockage, délestage.

Concrètement, la gestion de charge peut se faire à plusieurs niveaux : - Résidentiel : ballon d’eau chaude déclenché uniquement en HC. - Tertiaire : chauffage / climatisation pilotés selon température extérieure et prix spot. - Industriel : délestage automatique de compresseurs ou fours en cas de pointe. - Autoconsommation : stockage batterie ou pilotage PV pour lisser les pointes. Ces pratiques reposent sur des automatismes, des capteurs et un suivi énergétique précis.

Diaporama 12 : Avantage de l’optimisation

Objectif : Synthèse des bénéfices économiques et techniques

Optimiser sa puissance souscrite et sa consommation permet : - De réduire la facture (abonnement et énergie), - D’améliorer la stabilité du réseau, - De réduire l’empreinte carbone (moins de pics = moins de centrales thermiques), - Et d’anticiper les besoins en flexibilité futurs (smart grids).

Diaporama 13 : Cas pratique - TD

Objectif : Vérifier les connaissances acquises lors du cours et s’exercer

Voir TD

Diaporama 14 : Méthodes avancées d’optimisation

Objectif : Évoquer l’usage de logiciels de suivi, gestion énergétique, IA.

Aujourd’hui, l’optimisation ne se limite plus à une estimation manuelle. Des solutions numériques permettent un suivi en temps réel et une prévision de charge : - Outils de supervision énergétique (EMS, GMAO, etc.) - Plateformes d’effacement (Voltalis, SmartGrid Energy) Systèmes de stockage couplés à du PV pour lisser la demande Ces approches sont au cœur de la transition vers les réseaux intelligents (Smart Grids). »

Diaporama 15 : Synthèse & bonnes pratiques

Objectif : Résumer les points clés du cours.

- La puissance souscrite doit être dimensionnée selon les usages réels. - Les tarifs HP/HC encouragent à déplacer la consommation. - L’effacement et la gestion de charge réduisent les pointes. - L’optimisation se base sur la donnée : mesure, suivi, pilotage. - En entreprise, ces leviers font partie intégrante d’une démarche d’efficacité énergétique.

Diaporama 15 : Conclusion

Objectif : Clôturer le cours, ouvrir sur les outils et perspectives.

Nous avons vu que l’optimisation de la puissance et de la consommation repose sur trois piliers : analyse, pilotage, et anticipation. Cette logique prépare les ingénieurs à la flexibilité électrique, à l’autoconsommation, et à la gestion de l’énergie dans un système décarboné. Merci pour votre participation.

Diaporama 17 : Source

Voici les sources utilisées lors de la présentation - Enedis – Comprendre les heures pleines / creuses - RTE – Effacement et flexibilité - ADEME – Guide “Optimiser sa consommation d’énergie” - CRE – Note sur l’effacement de consommation - EDF Entreprises – Tarifs et abonnements 2025 - Ecologie.gouv.fr – Politiques publiques d’effacement et gestion de charge - data.enedis.fr – Plages horaires HP/HC par commune Date : Octobre 2025

Diaporama 22 :  Quizz Junia Learning

Objectif : Vérifier les connaissances acquises lors du cours

1. La puissance souscrite correspond à : A. L’énergie totale consommée sur l’année B. La puissance maximale que peut délivrer le réseau à un site sans disjonction ✅ C. La puissance appelée moyenne en journée D. La somme de toutes les puissances des appareils installés Justification : La puissance souscrite, exprimée en kVA, représente la puissance maximale que le client peut appeler sans déclencher le disjoncteur ou générer de pénalités. Elle ne dépend pas directement de la consommation totale mais du pic instantané de puissance. 2. Que se passe-t-il si la puissance appelée dépasse la puissance souscrite ? A. Rien, cela n’a aucun effet B. Le fournisseur augmente automatiquement l’abonnement C. Le disjoncteur principal coupe l’alimentation (ou facturation de dépassement pour les pros) ✅ D. La facture diminue Justification : Chez les particuliers, cela provoque la coupure du disjoncteur général. Chez les professionnels (tarif jaune/vert), le dépassement est enregistré et peut entraîner des pénalités tarifaires. 3. Les plages horaires des Heures Pleines et Heures Creuses sont : A. Fixées librement par le client B. Identiques pour toute la France C. Déterminées par Enedis selon la commune ✅ D. Décidées chaque jour par le fournisseur Justification : Enedis fixe les plages HP/HC selon les zones géographiques. Elles sont visibles sur la facture ou sur le site data.enedis.fr 4. L’intérêt principal du tarif HP/HC est de : A. Augmenter la facture d’électricité B. Réduire le coût de l’électricité en déplaçant une partie de la consommation la nuit✅ C. Rendre le réseau plus instable D. Encourager la surconsommation Justification : Les heures creuses permettent de valoriser les périodes où la demande nationale est faible, pour lisser la charge sur le réseau et réduire les coûts pour les consommateurs qui s’adaptent. 5. L’effacement de consommation consiste à : A. Augmenter temporairement la puissance souscrite B. Réduire volontairement la consommation sur certaines périodes✅ C. Changer de fournisseur D. Installer une batterie de stockage Justification : L’effacement vise à baisser temporairement la consommation, manuellement ou automatiquement, pour soulager le réseau ou réduire les coûts. Il peut être rémunéré dans le cadre de dispositifs RTE. 6. Quel acteur est responsable de la coordination nationale des programmes d’effacement ? A. Enedis B. La CRE C. RTE✅ D. L’ADEME Justification : C’est RTE (Réseau de Transport d’Électricité) qui gère et coordonne les dispositifs d’effacement, en lien avec les agrégateurs et les opérateurs. 7. La gestion de charge consiste à : A. Déplacer, prioriser ou limiter certains usages électriques selon le moment de la journée✅ B. Augmenter la puissance appelée à chaque instant C. Couper complètement l’alimentation électrique D. Utiliser uniquement de l’énergie renouvelable Justification : La gestion de charge est un levier d’optimisation : elle permet de répartir intelligemment les consommations pour éviter les pics de puissance et donc réduire le coût de l’abonnement. 8. Une entreprise a une puissance souscrite de 36 kVA, mais ses pics quotidiens atteignent en moyenne 28 kVA. Quelle stratégie est la plus logique ? A. Augmenter la puissance à 40 kVA B. Réduire la puissance souscrite à 30 kVA✅ C. Ne rien changer D. Supprimer les heures creuses Justification : La puissance souscrite est surévaluée (taux d’utilisation ≈ 78 %). Réduire à 30 kVA permet de diminuer le coût fixe sans risque majeur de coupure, tout en maintenant une marge de sécurité. 9. Quels sont les avantages principaux d’une optimisation de la puissance et de la consommation ? (Plusieurs réponses possibles) A. Réduction des coûts d’abonnement✅ B. Réduction des émissions carbone✅ C. Plus grande stabilité du réseau électrique ✅ D. Augmentation des taxes Justification : Optimiser la consommation réduit les coûts fixes, diminue les pics de production (souvent fossiles), et améliore la flexibilité du réseau. Les taxes, elles, restent inchangées. 10. Un client consomme 60 % de son énergie en heures pleines et 40 % en heures creuses. Le tarif HP est de 0,22 €/kWh et le tarif HC de 0,16 €/kWh. Quel est son prix moyen du kWh ? A. 0,18 €/kWh B. 0,19 €/kWh C. 0,20 €/kWh✅ D. 0,21 €/kWh Justification : (0,22 × 0,6) + (0,16 × 0,4) = 0,132 + 0,064 = 0,196 €/kWh ≈ 0,20 €/kWh Le prix moyen dépend de la répartition de la consommation entre HP et HC. Plus la part en heures creuses est grande, plus le prix global baisse..