| Séance 4 : Autoconsommation et énergies renouvelables | Résumé Comprendre le principe, les indicateurs et les enjeux économiques de l’autoconsommation photovoltaïque EVEILLARD Timothé, PIGEON Bleuenn, Aymeric SAS Année : 2025-2026 |
| --- | --- |

Diaporama 1 : Titre / accueil

Objectif : Présenter le cours, les objectifs

L’autoconsommation est devenue un pilier de la transition énergétique. Elle permet à un consommateur particulier, entreprise ou collectivité de produire une partie de son électricité, souvent via le solaire photovoltaïque. Cela réduit la dépendance au réseau et les coûts à long terme. En 2024, plus de 350 000 foyers étaient déjà en autoconsommation en France.

Diaporama 2 : Plan du cours

Objectif : Expliquer les grandes lignes du cours

- Le fonctionnement d’une installation photovoltaïque - Autoconsommation : définitions et indicateurs clés - Les modes d’exploitation (autoconsommation totale, avec injection, collective) - Les leviers d’optimisation - Cas pratique : calculer la rentabilité d’un projet avec PVGIS - Conclusion

Diaporama 3 : Rappel : le principe du photovoltaïque

Objectif : Rappeler le fonctionnement du photovoltaïque

Une installation photovoltaïque convertit la lumière du soleil en courant continu. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif par un onduleur, avant d’être consommé localement ou injecté sur le réseau. La production dépend du rayonnement solaire, de l’orientation et de l’inclinaison des panneaux.

Diaporama 4 : Schéma global d’un système en autoconsommation

Objectif : Comprendre la conversion de l’énergie et l’usage en autoconsommation

Ce schéma illustre la logique de l’autoconsommation : produire pour soi, consommer localement, et injecter le surplus éventuel sur le réseau. L’objectif est d’adapter la consommation à la production pour maximiser l’autonomie énergétique.

Diaporama 5 : Définition : Taux d’autoconsommation et taux d’autoproduction

Objectif : Définir les 2 termes et la méthode de calcul

Deux indicateurs clés caractérisent une installation : le taux d’autoconsommation, qui mesure la part d’énergie solaire utilisée directement sur place, et le taux d’autoproduction, qui indique combien de la consommation totale est couverte par le solaire. Les deux sont complémentaires : un TAC élevé signifie peu d’injection, un TAP élevé signifie forte autonomie.

Diaporama 6 : Injection et revente du surplus

Objectif : Expliquer le fonctionnement de la revente

Lorsqu’une partie de la production n’est pas consommée instantanément, elle est injectée sur le réseau. Ce surplus peut être vendu, à tarif réglementé, via un contrat d’obligation d’achat. L’enjeu est de trouver l’équilibre entre autoconsommation et revente, pour optimiser la rentabilité.

Diaporama 7 : Les trois modèles d’autoconsommation

Objectif : Expliquer les modèles d’autoconsommation

Trois grands modèles existent aujourd’hui. L’autoconsommation totale, souvent sur des sites isolés ou petits bâtiments. L’autoconsommation avec injection, très répandue chez les particuliers et entreprises. Enfin, l’autoconsommation collective, qui permet à plusieurs acteurs de partager une installation, dans un rayon de 2 km selon la réglementation.

Diaporama 8 : Exemple chiffré

Objectif : Comprendre à l’aide d’un exemple

Prenons un exemple simple : un site consomme 15 MWh par an et produit 10 MWh grâce au solaire. Si 6 MWh sont consommés directement, le taux d’autoconsommation est de 60 %. Ce type de calcul est essentiel pour évaluer la pertinence économique du projet.

Diaporama 9 : Facteurs influençant la performance

Objectif : Donner les paramètres influençant la performance

De nombreux paramètres affectent la performance d’une installation PV. Le dimensionnement optimal doit donc prendre en compte à la fois le site, les usages, et le profil de consommation. - Orientation et inclinaison des panneaux - Masques (ombrages, bâtiments voisins) - Rendement des onduleurs - Température - Profil de consommation

Diaporama 10 : Leviers d’optimisation

Objectif : Montrer les leviers d’optimisation existant

Le meilleur levier d’économie, c’est l’adaptation du profil de consommation. Les batteries permettent aussi d’augmenter le taux d’autoconsommation, mais leur rentabilité reste discutable. Le pilotage intelligent (domotique, supervision) permet de faire coïncider production et consommation.

Diaporama 11 : Cadre réglementaire et aides

Objectif : Donner les aides et normes de l’état

L’État soutient fortement ces projets via une prime à l’autoconsommation, versée sur 5 ans. Les installations ≤ 3 kWc bénéficient de la TVA à 10 %. Enfin, l’autoconsommation collective est réglementée depuis 2016 et s’étend progressivement aux zones industrielles et résidentielles.

Diaporama 12 : Cas pratique : évaluer la rentabilité d’un projet PV avec PVGIS

Objectif : Comprendre le fonctionnement d’un simulateur de projet PV

Passons à la pratique avec PVGIS, l’outil européen de simulation photovoltaïque. Il permet d’estimer la production selon la localisation, l’orientation et la puissance. Ensemble, nous allons évaluer combien rapporte une installation de 6 kWc à Lille, avec un taux d’autoconsommation de 50 %.

Diaporama 13 : Synthèse du cours

Objectif : Synthèse des bénéfices économiques et techniques

Retenez qu’un projet photovoltaïque doit d’abord viser l’optimisation énergétique, avant la rentabilité. Plus la production est consommée localement, plus le projet est performant.

Diaporama 14 : Source

ADEME – “Autoconsommation photovoltaïque : guide pratique” RTE & Enedis – Données de raccordement et autoconsommation PVGIS – European Commission, JRC Service-public.fr – Prime à l’autoconsommation 2025 Date : Octobre 2025

Quizz Junia Learning

Objectif : Vérifier les connaissances acquises lors du cours

1. Qu’appelle-t-on autoconsommation ? A. Le fait de vendre toute sa production d’électricité. B. Le fait de consommer sur place une partie de sa production électrique. ✅ C. Le fait de consommer uniquement la nuit. D. Le fait de stocker toute sa production dans des batteries. Justification : L’autoconsommation consiste à utiliser directement sur site l’électricité produite, plutôt que de l’injecter intégralement sur le réseau. 2. Quelle est la formule du taux d’autoconsommation (TAC) ? A. TAC = (Production consommée / Consommation totale) × 100 B. TAC = (Production consommée / Production totale) × 100 ✅ C. TAC = (Production totale / Consommation totale) × 100 D. TAC = (Production consommée + Production injectée) / Consommation totale Justification : Le TAC mesure la part de la production solaire consommée localement, et non la couverture de la consommation. 3. Si un bâtiment produit 8 000 kWh/an et consomme 12 000 kWh/an, dont 5 000 kWh directement consommés, quel est son taux d’autoproduction (TAP) ? A. 62,5 % B. 66,6 % C. 25 % D. 41,6 % ✅ Justification : TAP=Production consomméeConsommation totale=500012000=41,6% 4. Que devient l’électricité produite mais non consommée immédiatement ? A. Elle est perdue. B. Elle est stockée automatiquement. C. Elle est injectée sur le réseau. ✅ D. Elle est utilisée pour recharger les batteries des véhicules électriques voisins. Justification : En l’absence de stockage, le surplus est automatiquement injecté sur le réseau public via le compteur Linky. 5. Quels sont les trois grands types d’autoconsommation ? A. Individuelle, partagée et communautaire. B. Totale, partielle avec injection et collective. ✅ C. Résidentielle, tertiaire et industrielle. D. Locale, régionale et nationale. Justification : - Totale → aucune injection, consommation locale uniquement. - Partielle → surplus revendu. - Collective → plusieurs consommateurs partagent une installation. 6. Quel outil permet d’estimer la production annuelle d’une installation photovoltaïque ? A. MeteoFrance B. PVGIS ✅ C. PVCalc Excel D. MySolar Justification : PVGIS (outil de la Commission européenne) fournit des estimations fiables de production selon la localisation, l’orientation et la puissance installée. 7. Quels sont les deux principaux leviers pour augmenter le taux d’autoconsommation ? A. Produire plus et consommer moins B. Adapter les usages et stocker l’énergie ✅ C. Injecter plus sur le réseau D. Augmenter la puissance installée Justification : L’adaptation des usages (pilotage, décalage des consommations) et le stockage permettent de consommer davantage sa propre production. 8. Dans un projet photovoltaïque, quel élément impacte le plus la rentabilité ? A. Le taux d’autoconsommation ✅ B. Le prix du panneau solaire uniquement C. La couleur des modules D. La longueur du câble d’onduleur Justification : Plus la part d’énergie consommée localement est élevée, plus l’économie réalisée sur la facture d’électricité est importante. 9. Quelle aide financière soutient aujourd’hui les projets en autoconsommation résidentielle ? A. La prime à l’autoconsommation ✅ B. Le bonus écologique C. Le crédit d’impôt transition énergétique D. Le crédit d’impôt transition énergétique Justification : L’État verse une prime à l’autoconsommation (versée sur 5 ans), dont le montant dépend de la puissance installée (jusqu’à 370 €/kWc en 2025). 10. Lors d’une simulation PVGIS pour un site à Lille (6 kWc, sud, 35°), la production estimée est de 6 200 kWh/an. Si 60 % de cette production est autoconsommée et le prix de l’électricité est 0,20 €/kWh, quelle est l’économie annuelle ? A. 744 € ✅ B. 620 € C. 930 € D. 1 240 € Justification : Economie=6 200×0,6×0,20=744 €.